E&R – Thème 1 et 2 : Télécommande par ultrasons

BUT : Concevoir entièrement une  télécommande par ultrason qui permettra de faire avancer le robot par appui sur un Bouton Poussoir.  Le robot s’arrête lorsqu’on relâche le bouton poussoir.

Appui bouton poussoir

Emetteur

Récepteur

Robot

Capteur Emetteur Ultrason

- THEME1 :PARTIE EMETTEUR

Etape 1 : Recherche de la fréquence de résonance du capteur

- A l’aide d’un GBF, injecter un signal carré 0-9V sur le capteur Emetteur.

- Câbler le capteur récepteur sur un oscilloscope, le placer en face de l’Emetteur.

- Faire varier la fréquence du GBF et mesurer pour chaque fréquence le niveau électrique disponible. Faire un graphique Vrecu=g(f). Le nombre de points pris augmentera autour de la fréquence de résonance du capteur (fréquence correspondant au maximum de puissance reçu).

GBF

Oscilloscope

Capteur Récepteur Ultrason

Capteur Emetteur Ultrason

Etape 2: Réalisation du circuit imprimé

- Saisir le schéma de l’émetteur (voir poly thème1)

- Réaliser le circuit imprimé

Etape 3: Calcul des éléments de l’astable

- Télécharger la datasheet du 4093

- A l’aide de la formule que vous trouverez calculer R2 et C2

Etape 4 : Souder la carte ( fonction par fonction)

- Demander les consignes pour la réalisation de la cvarte

- Ne placez pas de connecteur sur votre carte pour l’alimentation (2 fils à souder directement)

- Pour R2 et C2 prévoir des plots (ne pas souder directement)

- PARTIE  RECEPTEUR

L’objectif est de réaliser une carte shield( carte d’extension) pour une carte arduino uno. Avant la réalisation du circuit imprimé les fonctions seront validées par simulation à l’aide de LTSpice.

Vous trouverez le schéma du récepteur dans votre poly thème 2.

Etape 1 : Etude des différentes fonctions

Chaque bloc sera validé par une simulation

Etape 1.1 : Fonction FP1 : « Production d’une tension de référence 2.5 V»

A faire : chercher la doc de la zener 1N5222

  - A partir de la doc , trouver le courant minimum de polarisation, le courant maximum et le courant nominal.

  - Calculer R1 afin d’obtenir le courant nominal

Etape 1.2 : Fonction FP2 : « Amplification»

A faire : Rechercher  la valeur des  résistances R2 et R3

  - Amplification désirée : -10

Etape 1.3 : Fonction FP3 : « Filtrage»

A faire : calculer les valeurs  du filtre (Utilisation de l’algorithme vu en cours)

Contraintes : Je donnerais pour chaque binôme des contraintes différentes pour

f0=FCAPTEUR

Q>5

Etape 1.4 : Fonction FP4 : « Amplification réglable»

A faire : Recherche de la valeur de R2, R3 et RV1.

  - Amplification désirée : entre 10 et 50

Etape 1.5 : Fonction FP5: « Détecteur de crêtes»

A faire : Simuler avec différents valeurs de R6 et C1 afin de comprendre le principe de fonctionnement

Etape 1.6 : Fonction FP6 : « Comparaison à un seuil»

A faire : Recherche de la valeur de R7 et RV2.

  - Seuil désiré réglable entre 0V et 2.5 V (par rapport à GNDMID)

  - Courant maximum de 1mA prélevé sur l’alimentation

Etape 1.7 : Fonction FP7 : « Indicateur de commande»

A faire : Calculer R11 pour avoir 10mA dans la led

Etape 2 : Réalisation du circuit imprimé

- Saisir le schéma avec Kicad

- Routage de la carte

Etape 3 : Souder la carte ( fonction par fonction)

- Tester et valider  chaque fonction sans connec